Compte rendu du Lundi  02/05/2016 à la MJC
Groupe-Fablab découverte du numérique

Ce lundi 2 mai on  a essaye de comprendre le fonctionnement d’un servo moteur ( reprendre le CR du 25 avril )
[image: image1.png]



Reprendre le schéma de branchement précédent. Un servomoteur, un bouton et 2 LEDS

Je vous met en pièce jointe une correction possible , il y en a d’autre . Vous pouvez m’envoyer la votre programme en .ino,  tout le monde pourra en profiter même s’il y a des erreurs. C’est en faisant des erreurs et en comprenant pourquoi on les a faites que l’on progresse.  

/home/gg/Documents/TP4_servo_barriere.ino.ino
#define Ledrouge 3

#define Ledverte 4

#define Bouton_barriere 2

#define Servo_moteur 9

#include <Servo.h>

int etat_bouton = 0;

Servo monservo;

const int barriere_haute = 90;

const int barriere_basse = 0;

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  pinMode(Ledrouge,OUTPUT);

  pinMode(Ledverte,OUTPUT);

  pinMode(Bouton_barriere, INPUT);

  monservo.attach(9);

  digitalWrite(Ledrouge,HIGH);

  for ( int i = barriere_haute; i>= barriere_basse; i+= -5)

     {

      monservo.write(i);

      delay(30);

     }

}

void loop() {

etat_bouton = digitalRead(Bouton_barriere);

if (etat_bouton == 1)

{

  monservo.attach(9);

  Serial.println("Bouton detecte...");

   for (int i = barriere_basse; i<= barriere_haute; i+=5)

   {

    monservo.write(i);

    delay(30);

   }

    digitalWrite(Ledrouge, LOW);

    digitalWrite(Ledverte, HIGH);

    delay(5000);

    digitalWrite(Ledverte,LOW);

    digitalWrite(Ledrouge,HIGH);

    for (int i = barriere_haute; i>= barriere_basse; i+=-5)

   {

    monservo.write(i);

    delay(30);

   }

   monservo.detach();

 }

}
[image: image2.png]Exercice-03 DomotiquelRobotique
| Commander un servomoteur ‘Arduino avec Ardublock

Modifier votre montage :

Modifier le programme pour que le sens tourne aprés chague impulsion
sur le bouton.




Une variante avec Ardublock :

[image: image3.jpg]Exercice03 DomotiquelRobotique
[Commander un servomoleur “Avduino avec Ardublock

On veut que le servomoteur tourne dans un sens et change de direction
quand on appuie sur l'interrupteur.

Réaliser le montage suivant

Réaliser le programme suivant

Ca ne marche pas ! Pourquoi ?
Lentrée prend des valeurs quelconques quand elle n'est pas reliée au
5V.





Pour ce lundi 09 mai , je vous propose toujours un montage avec un servo-moteur , mais commander au clavier par l’intermédiaire du terminal série de l’IDE Arduino.

Tout d’abord , il faut comprendre le fonctionnement de la liaison série ICI 
Si vous avez le temps de regarder le fonctionnement du programme , lundi on en parle ensemble.

Lien ICI
le schéma : INT0 correspond à la broche digital 2 de l’arduino
[image: image4.png]mReset
m+3v3
sV
mov
oV

mA0

Carte
Arduino

(0,

Vi 0-12v)

e
g

SCK
MISO |
MOSIPWM 55
SSIPWM
PWME

@

PWM |

=
INTH/PYME

Servomoteur




Voilà je vous souhaite un bon week-end ensoleillé et à lundi soir

Gerard

