Compte rendu du Lundi  09/05/2016 à la MJC
Groupe-Fablab découverte du numérique

Comme convenu , nous avons analysé le programme permettant de commander un servomoteur avec le clavier du PC. En  tapant des lettres ou des chiffres.

Le schéma de câblage du servomoteur :
[image: image1.png]



Le programme Arduino :
#include <Servo.h> // on incluse la bibliotheque servo

// on déclare l'objet monservo à partir  de la bibliotheque servo

Servo monservo;

const int servoHaut = 90; // on déclare une constante servoHaut à 90°

const int servoBas  = 0;

byte position = 1; // on considère le servomoteur en haut au repos 

// on déclare la variable  Byte ( sur 1 octet ) ne peut prendre que  2 valeurs : 0 ( bas) et 1 ( haut)

// mémorisant la position du servo moteur 

int moteur=5;  // on déclare la broche du moteur

void setup() {

 Serial.begin(9600);  // initialize serial:

 pinMode(moteur, OUTPUT);// la broche 5 en sortie

 monservo.attach(5);  // on attache  la broche 5 à l'objet monservo

 enBas();// on initialise le servomoteur en bas ( considère qu'il est en haut )

}

void enBas()  // fonction qui positionne le servo moteur en bas s'il ne l'est pas déjà 

{

  if ( position == 1) // si le servomoteur est en haut on peut le positionner en bas sinon on ne fait rien

  {

  
for ( int i = servoHaut; i >= servoBas; i+= -5)

  
{

    monservo.write(i);// on demande au servomoteur d'aller à l'angle indiqué par la valeur de i  ( 90° à 0° par pas de -5)

    delay(30);

  
}

    position = 0; // on mémorise la position du servo  à 0 donc bas 

  }

  else

  {

   return; // on sort de la fonction sans rien faire si le servo est déjà en bas

  }  

}

void enHaut()  // fonction qui positionne le servo moteur en  haut s'il ne l'est pas déjà 

 {

  if ( position == 0) // si le servo moteur est en bas on peut le positionner en haut ,  sinon on ne fait rien

  {

  
for ( int i = servoBas; i <= servoHaut; i+= 5)

  
{

    
monservo.write(i); 

// on demande au servomoteur d'aller à l'angle indiqué par la valeur de i  ( 0° à 90° par pas de 5)

             delay(30);

  
}

    position = 1; // on mémorise la position du servo  à 1 donc haut 

  }

  else

  {

   return; // on sort de la fonction sans rien faire si le servo est déjà en haut

  }

}

void loop() 

{

 // On lit les caractères reçus,  via le terminal série venant du clavier du PC,  dans le buffer de 64 octets de la liaison //série tant qu'il y a des caractères  \n  ou LF+CR termine la séquence d'envoi ex : b « Entrée » envoi le caractère « b »

 while (Serial.available() > 0)  // tant que ( while) la lecture du caractère reçu est supérieure à 0

 {

   int index=Serial.read(); // la variable « index » prend la valeur du  premier caractère 


Serial.print("index :  "); // on écrit le mot «  index » sur la sortie serie

             Serial.write(index); // on écrit le caractère reçu exemple « b » sur la sortie serie

             Serial.println(index); // on écrit la valeur décimal en ASCII du caractère reçu  exemple  « 098 » pour « b »

   // filtrer : le caractere  doit être une lettre minuscule ou majuscule entre 065 et  122 en ASCII

   if(index >= 'A' && index <= 'z')

   {

     int valeur = Serial.parseInt(); // la variable « valeur » prend le  premier caractère numérique rencontrer

     // controle eventuel de la valeur

       Serial.print("valeur :  ");

       Serial.println(valeur);

     switch(index) // on test le caractère se trouvant dans « index »

     {

      
case 'b':  // si c'est le caractère « b » minuscule

       

enBas(); // on exécute la fonction enBas qui positionne le servo en bas s'il ne l'est pas déjà

       

delay(3000);

       
break; // permet de sortir de la fonction switch sinon on exécute les ligne suivantes

               case 'h': // si c'est le caractère « h » minuscule

       

enHaut();  //on exécute la fonction enHaut qui positione le servo en haut s'il ne l'est pas déja

       

delay(3000);

                break;

     }

   }

 }

}
les nouvelles instructions vues dans ce programme :

la fonction ou sous programme : exemple  void enBas()

l'instruction : switch   … case  ICI 

l'instruction while ( tant que ) Ref : le grand livre arduino p 197

j'ai rajouté un test de position pour ne pas demander au servomoteur de se mettre en position bas ou haut ,  s'il y est déjà. 

Par contre à l'initialisation sur 123d circuit, il est toujours en « haut »,  mais dans la réalité  on ne sait pas , voir ci-dessous pour quelques idées ...

A la question d'Antony : 
Comment savoir la position du servo moteur à la mise sous tension ?
On avait suggéré de mettre un contact de fin de course pour déterminer la position 0 ou 90.

Il existe des servomoteurs avec des retour d'information appelé : 
Analog Feedback Servo  mais qui coûtent plus cher (  5 fois plus)

qui permettent de connaître la position avec précision,  même quand le servomoteur a été arrêté ( hors tension)  Par l’intermédiaire d'un 4 eime fils qui donne la valeur d'une résistance variable ( 0 à 1023) sur une broche analogique A0 ..A5 
Le detail ( en anglais ) pour ceux que cela intéresse   et le programme en pièce jointe 

 Pour Lundi prochain, nous allons parler de télécommande. 
Cette télécommande pourra nous servir à plein de choses , ouvrir son portail avec un Arduino, changer de chaînes avec sa radio raspberrypi ou Arduino, commander un robot, commander un servomoteur etc ...

On va essayer de décoder des télécommandes, si vous  apportez  vos vieilles télécommande qui ne servent plus ,  changer les piles si besoin, car sans pile …. 

Pour cela on va utiliser un capteur Infra rouge raccordé  sur un Arduino

[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



 je vous joins le programme pour ce test et la librairie Iremote.h

On pourra si on a le temps commander notre servomoteur ou  commander  des LEDs

Si vous avez des questions , ou si vous trouvez que l'on va trop vite ou que l'on répond pas à vos attentes , il faut nous le dire , on en discutera ensemble.

A lundi prochain

Gérard

